HYDRAULICZNY PODNOŚNIK NOŻYCOWY

ZLS 207F

ZEAL Polska

http://www.zeal.pl

Schemat techniczny podnośnika

Specyfikacja techniczna

Rysunek nr 2

Rysunek nr 3

Schemat wylewki pod podnośnik ZLS 207F

Specyfikacja techniczna podnośnika ZLS 207F

| Napęd | Podnośnik hydrauliczny |
| --- | --- |
| Typ | Pod posadzkowy |
| Max. udźwig podnośnika | 3000 kg |
| Max. wys. podnoszenia | 2030 mm |
| Min. wysokość | 330 mm |
| Długość platformy | 1540mm - 1740mm |
| Całkowita długość podstawy podnośnika | 1440 mm |
| Szerokość platformy | 550 mm |
| Czas podnoszenia nieobciążony/obciążony 2500kg | 50 s / 60 s |
| Czas opuszczania nieobciążony/obciążony 2500kg | 45-55 s / 30-40 s |
| Kolor standardowy | Czerwony RAL 3002 |
| Waga całkowita podnośnika | 892 kg |
| Zasilanie | AC 380/400 V 50 Hz 3/ph |
| Moc silnika | 2,6 kw |
| Olej hydrauliczny | Standardowy olej hydrauliczny(npHL46) |
| Ciśnienie | 6-8 kg/cm2 |
| Temperatura pracy | 5-40 C |
| Wilgotność miejsca pracy | 30-95 % |
| Hałas | <74 db |
| Magazynowanie | -25 C ~55C |

Na bazie platformy nośnej podnośnika ZLS207F wykonujemy również podnośniki towarowe na specjalne zamówienia klientów. Parametry podane w powyższej tabeli dotyczą modelu bazowego. Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian konstrukcyjnych jak i parametrów technicznych urządzenia.